OPTIONS pour PORTE RAPIDE À ENROULEMENT, type „EFA-SRT® CR Efficient“

Types de toile :

Tissu polyester enduit en PVC de 2 mm d’épaisseur conformément aux paragraphes FDA175.300, 178.2010 et 178.3740 pour le transport de produits alimentaires secs, dans les couleurs:

- bleu, semblable à RAL 5002, antistatique, sans silicone

- orange, semblable à RAL 2008, non-antistatique, sans silicone

- rouge, semblable à RAL 3002, non-antistatique, sans silicone

- jaune, semblable à RAL 1021, non-antistatique, sans silicone

Tissu polyester imprégné d’uréthane/PVC, de 2,2 mm d’épaisseur, un côté lisse, jusqu’à 10 dBA de moins environ que les toiles précédemment mentionnées, homologué conformément aux paragraphes FDA 175.300, 178.2010 et 178.3740 pour le transport de produits alimentaires secs, dans les couleurs:

- blanc perlé semblable à RAL 1013, antistatique

Fenêtre :

Fenêtre en PVC souple, non homologuée selon les paragraphes FDA. En raison de la haute étanchéité de la porte, cette fenêtre est soumise à une usure plus élevée. Le comportement antistatique de la porte est réduit par une fenêtre en PVC.

Capots complets :

- Angle de 45 ° ou

- verticalement jusqu'à faux plafond 90° (Seulement entre H et H +370 mm 1100 mm possible)

Surface :

- Construction en acier inoxydable (V2A) de toutes les parties en acier

Sécurité :

- Ouverture d’urgence électrique par bouton placé au montant de la porte afin de débloquer le frein moteur par l’alimentation de sauvegarde secteur (USV)

- Deux cellules photoélectriques, détecteur radar et élément détecteur à infrarouge interactif pour la protection de la zone devant la porte.

Activateurs et signalisation :

- Bouton-poussoir compatible salles blanches (en saillie ou encastré), tirette, détecteur radar

- Interrupteur de proximité sans contact

- Feu LED rouge/vert, version salle blanche

GMP  - sas pour salle blanche :

Livraison et montage de 2 portes rapides à enroulement sur sous-construction préparée dans un sas de salle blanche avec verrouillage mutuel.