Protection des machines

Porte rapide à spirale, type „EFA-SST®-MS“

Fabrication, livraison et montage de:

Porte rapide à spirale pour protection des machines type „EFA-SST® MS“:

L‘"EFA-SST® MS" est un élément de sécurité certifié CE selon la directive relative à la protection des machines avec indice de performance prouvé level "d" pour la sécurité fonctionelle selon DIN EN ISO 13849. C’est un dispositif de séparation sans appui mural opéré par machine avec verrouillage selon DIN EN 953.

La construction de base se fond sur la téchnologie de spirale éprouvé de chez EFAFLEX. Le tablier résistant de la porte rapide à spirale EFA-SST® MS se compose des lames solides anodisées double-paroi en aluminium. En option, des lames transparentes simple-paroi en polycarbonate résistant aux chocs sont disponibles pour la vue dans la zone des machines.

L’interaction d’une commande performante de convertisseur de fréquence et d’un entraînement fonctionnel adapté  permet une marche de la porte particulièrement dynamique. Le dispositif de verrouillage pour la détéction sûre de la position fermée (fin de course: ifm) permet une liaison à la machine en catégorie 4 / PL e selon DIN EN ISO 13849-1.

VITESSE D’OUVERTURE:	jusqu’à env. 2,2 m/sec.

VITESSE MAXIMALE DU TABLIER:	jusqu‘à env. 2,7 m/sec.

(en fonction de la taille de la porte)

VITESSE DE FERMETURE:	jusqu’à env. 0,6 m/sec.

CYCLES MAXI PAR MINUTE:	7

La COMMANDE A MICROPROCESSEUR est montée dans une armoire à commande en acier séparée, indice de protection IP 54, avec le convertisseur de fréquénce. Branchement éléctrique 3~/N/PE 400 Volt par le client.

La livraison comprend une barre palpeuse de sécurité, à surveillance automatique, selon la norme DIN EN12453. Le câble d’alimentation doit être posé protégé dans une chaîne d’énergie à l’interieur del’huisserie.

Pour une passage libre

Largeur = ............... mm  x  Hauteur = ............... mm

Si vous souhaitez une exécution de la porte selon un cahier de charge existant, nous vous prions de nous envoyer la documentation pour une analyse technique!

Certificat de fabricant:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com