Protection des machines

Porte rapide à enroulement, type „EFA-SRT®-MS“

Si vous souhaitez une exécution de la porte selon un cahier de charge existant, nous vous prions de nous envoyer la documentation pour une analyse technique!

____ unités portes rapides à enroulement de protection des machines

Exécution de porte: 		Elément de sécurité certifié CE selon la directive relative à la protection des machines 2006 / 42 / CE avec indice de performance prouvé level "d" pour la sécurité fonctionelle selon DIN EN ISO 13849

Dispositif de protection de séparation sans appui mural opéré par machine avec verrouillage selon DIN EN

Passage libre en largeur:	___________ (750 à 3.000 mm)

Passage libre en hauteur:	___________ (750 à 3.000 mm)

Surface des pièces en acier:	acier galvanisé

Vitesse d’ouverture/fermeture: 	Ouverture env. 1,3 m/s; Fermeture env. 0,8 m/s

Vitesse maximale du tablier: 	jusqu‘à 1,8 m/s

En fonction de la taille de la porte

Cycles maxi par minute:	7

Position du moteur:		gauche, Moteur haute fréquence avec convertisseur de fréquence

droite, Moteur haute fréquence convertisseur de fréquence

Couleur de toile resp. couleur des

bandes d’avertissement::	__________________________________

Commande: 	EFA-MS Protection des machines (FU3E / IP54)

Indicatif de pays: 	Europe, 3~/N/PE 400 Volt

Dimension de l‘armoire	300x400x120 mm

Distance de l‘armoire:	max. 3.000 mm

Fin de course bas:	ifm (Détecteur de sécurité inductif EN ISO 13849-1

catégorie 4 PL e9)

Barre palpeuse de sécurité:	selon DIN EN 12445 autosurveillé

Cellule:	Protection du plan de fermeture de la porte

Produit phare: EFAFLEX, type „EFA-SRT-MS“ ou équivalent