OPTIONS pour porte rapide turbo « EFA-STR® » :

Surface

Revêtement par poudre de toutes les pièces en acier galvanisé dans une couleur selon RAL __________ (couleurs métalliques non disponibles)

ou

Version acier inoxydable (V2A) pour toutes les pièces en acier visibles, partie visible polie, grainage 180,

incl. armoire de commande en V2A, y compris rouleaux de guidage avec paliers V2A, par ex. pour utilisation en zones humides

Vitesse standard :

Prix réduit pour la version avec vitesse standard

VITESSE D’OUVERTURE :	jusqu’à env. 1,6 m/sec.

VITESSE MAX. DU TABLIER :	jusqu’à env. 2,0 m/sec.

(en fonction de la hauteur de levage)

VITESSE DE FERMETURE :	jusqu’à env. 1,0 m/sec.

Élément fixe latéral:

Plus-value pour élément fixe latéral composé de :

portes pour piétons intégrées, DIN (placé à droite et à gauche de la porte) avec serrure et garniture de poignée (cylindre par le client)

dimensions de passage libres max. l = 1500 mm,               h = 2500 mm

imposte se trouvant dessus, y compris châssis nécessaire, même aspect comme tablier dimensions totales env.  l =                mm   h =               mm

OPTIONS :	-	Système antipanique pour porte pour piétons

-	Ferme-porte

-	Cylindre avec 3 clés

Version Crash :

Version de la porte avec « ACS-DS » (Active Crash System) grâce aux chaînes charnière reliées entre elles et détachables jusqu’à 900 mm. Transfert de force par entraînement synchrone direct et via deux leviers de piston à déplacement linéaire. Détection des collisions par interrupteurs de proximité inductifs, placés des deux côtés du profilé final.

Remise en service de la porte au choix par :

Retour entièrement automatique (par défaut)

Retour manuel à l’aide du clavier à membrane ou interrupteur à clé (en option)

SI NÉCESSAIRE :

Version avec guidage à linteau bas pour un encombrement minimal

SI NÉCESSAIRE :

Arrêt intermédiaire automatique à une hauteur h = ___________ mm