PORTE RAPIDE À SPIRALE , de type « EFA-SST®-ISO-60 »

Fabrication, livraison et montage de :

Porte rapide à spirale de type « EFA-SST®-ISO-60 », avec motorisation haute performance électromécanique pour une utilisation en préférence dans les chambres froides.

La porte se compose pour l’essentiel de :

montants latéraux en acier, à séparation thermique et autoportants ; les pièces en acier sont généralement galvanisées, enroulement de tablier en forme de spirale

La force est transmise des deux côtés : Un axe synchrone est intégré à cette fin. Des dispositifs d'enroulement de précision à roulement à billes doivent être installés afin de garantir le guidage exact, souple et sans bruit des bandes de charnière. De même, un dispositif mécanique à ressort de traction aux dimensions suffisantes est installé dans les châssis, pour la compensation de poids du tablier selon la norme DIN EN 12604 et pour garantir l’ouverture manuelle de la porte (ex. en cas de panne de courant).

Tablier composé de lames EFA-THERM® à double paroi, à séparation thermique et à isolation, qui sont fixées dans des bandes de charnière et se déplacent dans le sens vertical (vers le haut ou vers le bas), surface à 2 couches de laquage semblable à RAL 9006 (aluminium blanc).

Le CORPS DE LA SPIRALE est construit de telle manière que les lames du tablier passent les unes devant les autres sans jamais se toucher et avec très peu de bruit. Elles ne s’usent donc pas.

L’ENTRAÎNEMENT DE LA PORTE est assuré par un motofreineur à engrenages, devant être constitué comme un moteur à haute fréquence. Les positions de la porte sont détectées en permanence au moyen d’interrupteurs de proximité inductifs qui ne s’usent pas, les positions finales étant calculées électroniquement. Les interrupteurs de fin de course électromagnétiques ne sont pas autorisés dans ce cas.

VITESSE D’OUVERTURE :	jusqu’à env. 2,0 m/sec.

VITESSE MAX. DU TABLIER :	jusqu’à env. 2,5 m/sec.

(en fonction de la hauteur de levage)

VITESSE DE FERMETURE :	jusqu’à env. 1,0 m/sec.

La COMMANDE À MICROPROCESSEUR est montée dans une armoire à commande en plastique séparée avec le convertisseur de fréquence intégré, genre de protection IP 54. Branchement électrique 230V/50 Hz par le client.

La livraison comprend une barre palpeuse de sécurité, à surveillance automatique, selon la norme DIN 12453 : le câble d'alimentation doit être posé protégé dans une chaîne d’énergie à l’intérieur du montant.

Les prescriptions selon la norme DIN EN 13241-1 sont remplies ;

Isolation thermique selon la norme DIN EN 12428 jusqu’à 0,7 W/m_K

Résistance au vent selon la DIN EN 12424 jusqu’à la classe 4

Isolation acoustique selon la DIN EN 7171 jusqu’à 26 dB(A)

(les valeurs dépendent des dimensions et de l’équipement de la porte)

pour une ouverture libre

largeur = ............... mm x hauteur = ............... mm

Certificat de fabricant :

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com